Вариант 74

Задача 1

Для электрической цепи, изображенной на рис. 1, определить токи, а также мощность, развиваемую источником энергии.

U = 140 B;  R1 = 15  Ом;  R2 = 12  Ом;  R3 = 11 Ом;  R4 = 10  Ом; R5 = 6  Ом;  R6 = 16  Ом.

Рис. 1.7

Задача 2.

Для электрической цепи, изображенной на рис. 2:

1) составить уравнения для определения токов путем непосредственного применения законов Кирхгофа; решать эту систему не следует;

2) определить токи в ветвях методом контурных токов;

3) определить режим работы активных элементов и составить баланс мощностей.

Рис. 2.7

Е1 = 70  B;   Е2 = 190  B;   R1 = 1  Ом;   R2 = 4  Ом;

R3 = 25  Ом;   R4 = 18  Ом;   R5 = 24  Ом;   R6 = 22  Ом.

Задача 4.

Напряжение на зажимах цепи, изображенной на рис. 4, изменяется по закону . Амплитудное значение Um и начальная фаза ψ напряжения, а также значения активных, индуктивных и емкостных сопротивлений приведены. Необходимо: 1) определить показания приборов, указанных на схеме; 2) определить закон изменения тока в цепи; 3) определить закон изменения напряжения между точками, к которым подключен вольтметр; 4) определить активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью из сети; 5) построить векторную диаграмму.

Um = 380 В;    ψ = 60°;     r1 = 7  Ом;    XL1 = 12  Ом;   r2 = 12  Ом;     XC2 = 12  Ом.

Рис. 4.7

Задача 6.

К трехфазному источнику с симметричной системой фазных напряжений подключена цепь, изображенная на рис. 8. Значения линейного напряжения Uл, активных, индуктивных и емкостных сопротивлений приемников приведены. Сопротивления линейных и нейтрального проводов пренебрежимо малы. Необходимо определить токи в линейных и нейтральном проводах и построить векторную диаграмму.

Uл = 220 В;   r1 = 5 Ом;    XC2 = 9 Ом;    r3 = 7 Ом;   XL3 = 8 Ом;    XC3 = 8 Ом.